# Утверждена

Решением Собрания депутатов

поселка Черемисиново

Черемисиновского района

Курской области

от 21.06.2013г. № 4/16

Глава поселка Черемисиново

Хмелевской В.М.

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Черемисиново» Черемисиновского района

Курской области

на 2013 – 2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области

# на 2013-2022 год

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области, разработанный ООО «Градостроительство» г.Саранск в соответствии с муниципальным контрактом № 002 от 30 сентября 2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Черемисиново Курской области |
| Разработчик Программы | -Администрация поселка Черемисиново Курской области -ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 131645 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 10650 тыс. рублей; 2014 год - 65000 тыс. рублей; 2015 год - 11475 тыс. рублей; 2016 год - 6700 тыс. рублей; 2017 год - 5100 тыс. рублей; 2018 год - 7750 тыс. рублей; 2019 год - 6000 тыс. рублей; 2020 год - 7600 тыс. рублей; 2021 год - 5650 тыс. рублей; 2022 год - 5720 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «посёлок Черемисиново» расположено в центральной части Черемисиновского района Курской области и является его административным центром. Общая площадь территории муниципального образования составляет  7,15 кв. км.

Через территорию поселения проходит железная дорога  Воронеж-Курск-Киев Московской железной дороги и автомобильная дорога регионального значения «Курск-Касторное».

Поселок Черемисиново  находится на расстоянии 78 км по железной дороге и 86 км по автомобильной дороге от областного центра г. Курск.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 4100 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «посёлок Черемисиново» является недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «посёлок Черемисиново» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Черемисиновском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «посёлок Черемисиново»  формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Посёлок Черемисиново» являются Газокомпрессорная станция Курского УМГ, хлебоприемное предприятие, Черемисиновского РЭС филиала ОАО «МРСК центра» - «Курскэнерго», котельная ООО «Курский тепловые сети», ОАО «Черемисиновский кирпичный завод», Черемисиновская газовая служба Щигровского филиала ОАО «Курскгаз», МУП «Водоканал-сервис», Черемисиновский участок ЗАО «Курскспецдорстрой».

Социальную инфраструктуру МО «поселок Черемисиново» представляют собой 1 средняя общеобразовательная школа, 3 учреждения дополнительного образования детей – детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, 1 детский сад,  районная больница, районный Дом культуры, 2 библиотеки, краеведческий музей и спортивный комплекс. Все объекты социальной сферы находятся в районной и областной собственности.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 27 предприятий торговли и общественного питания, 1предприятие бытового обслуживания, 15 организаций административно- делового обслуживания.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Черемисиново» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 101,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 25,1 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Черемисиново» на      19,7 % представлен многоквартирными и на 80,3 % - индивидуальными домами.

Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 418 квартир (21 дом) общей площадью 19969 кв. м.

Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 1182 жилых дома общей площадью 81231 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 13,6 %, сетевым газоснабжением – 100,0 %, водопроводом – 100,0 %, централизованной канализацией – 20,9 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  муниципального образования «поселок Черемисиново» в 2012 г.

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1203 | 21 | 1182 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1600 | 418 | 1182 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 4100 | 915 | 3185 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 101200 | 19969 | 81231 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 13731 | 13731 | - |
| 5.2 | - сетевой газ | кв. м | 101200 | 19969 | 81231 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 101200 | 19969 | 81231 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 21169 | 19969 | 1200 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.2 | - сетевой газ | кв. м | 101200 | 19969 | 81231 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 81180 | 15980 | 65200 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 101200 | 19969 | 81231 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.2 | - сетевой газ | % | 91 | 80 | 94 |
| 7.3 | - водопровод | % | 80 | 80 | 80 |
| 7.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | - | 0,2172 | - |
| 8.2 | - сетевой газ | куб.м/чел. | - | 132 | 650 |
| 8.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | - | 46,8 | 30,4 |
| 8.4 | - электроэнергия | квтч/чел. | - | 517 | 517 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал | 2,98 | 2,98 | - |
| 9.2 | - сетевой газ | тыс. куб. м | 2657 | 121 | 2563 |
| 9.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 162,8 | 42,8 | 120 |
| 9.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 2514 | 473 | 2041 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Черемисиново»  снабжается электроэнергией от линий электроснабжения и трансформаторных подстанций сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 20 единиц, общей мощностью 4640 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 11,0 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 27,67 км. Протяженность линий уличного освещения – 21,3 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

### Характеристика технического состояния системы электроснабжения

### поселка Черемисиново на 01.01.2012 г.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ОАО МРСК Центра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | Требует рек-ции |
| 1 | Линии электропередачи 10 кВ | км | 11,0 | 198484 | 57 | 4 |
| 2 | Электроподстанции 10/0,4 кВ В них : - трансформаторов - мощность | ед. ед. кВА | 20 20 4640 | 1986-1995 | 58 | 5 |
| 3 | Линии электропередачи 0,4 кВ | км | 27,67 | 1986-1995 | 81 | 15,3 |
| 4 | Линии уличного освещения | км | 21,3 | 1986-19955 | 81 | 13,4 |

### Годовое потребление электроэнергии, реализационные тарифы и плата за подключение к электросетям в поселке Черемисиново на 2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | население | социальная сфера | прочие потребители |
| 1 | Объем реализации электроэнергии потребителям | тыс. квтч | 6799,1 | 2513,9 | 1050,7 | 3234,4 |
| 2 | Реализационный тариф электроэнергии потребителям | руб./квтч |  | 2,75 | 5,64 | 5,64 |
| 3 | Плата за подключение к электросетям новых потребителей | руб./квт | 550 | 550 | 550 | 550 |

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 3,2 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 1,6  МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2012 году составила 50%.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,33 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Черемисиново» в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом увеличится примерно в 1,8 раза и составит ~ 2,9 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Черемисиновский РЭС). Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «поселок Черемисиново» осуществляется централизованно от  газовой котельной, в которой установлено 6 котлоагрегатов общей мощностью 9,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  11,3 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Черемисиново» отсутствует.

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Черемисиново»

Таблица 4

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Котлоагрегаты |  |  |  | Вид топлива | Присоединенные сети (в двухтрубном исполнении) |  |  |  |  | Собственник систем тепло- снабжения | Эксплуатац. Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Год установки | Уровень износа (%) |  | Назначение | Длина (м) | Способ прокладки | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
|  | Центральная газовая котельная , ул. Почтовая, 68 | ## 6 | 9,6 | 1989-1990 | 65,0 | газ | отопление | 11300 | подземный | 1987 | 80,0 | МО «Поселок Черемисиново» | ООО «Курская теплосетевая компания» |

Балансы мощности и стоимость потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Черемисиново»

Таблица 5

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Мощность Котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Себестоимость тепла (руб./Гкал) | Реализационный тариф (руб./Гкал) |  | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  |  | население | Прочие потребители | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Центральная газовая котельная ул. Почтовая, 68 | 9,6 | 3,66 | 1,91 | 1,47 | 0,28 | +5,94 | 9078,59 | 20 | 920,68 | 1022,98 | 1092,46 | 7565,49 | 3550,0 | 3615,5 | 400,0 |

## Объекты теплоснабжения муниципального образования «поселок Черемисиново» обслуживает ООО «Курская теплосетевая компания».

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 13731 тыс. кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «поселок Черемисиново» осуществлялось в основном    в 1987-1990 годы.  В период 2002-2010 годов была осуществлена модернизация топочного и насосного оборудования. Реконструкция тепловых сетей не проводилась. На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  80 %.   60%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (с НДС) для населения на 2011-2012  год  установлен в размере 1022,98 (с НДС) рублей за 1 Гкал и 1092,46 (с НДС) для объектов социальной сферы и прочих потребителей.

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Черемисиново» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород".

На 01.01.2011 в общей сложности сетевым газом обеспечено 98%  населения и организаций муниципального образования «поселок Черемисиново». Протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет 9,7 км, газопроводов низкого давления – 22 км.

Газификация муниципального образования «поселок Черемисиново» осуществляется с 1987 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Уровень износа объектов газоснабжения не превышает 20 %.

Собственником газовых сетей на территории муниципального образования «поселок Черемисиново» является ОАО «Курскгаз».

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния сооружений газоснабжения поселка Черемисиново

по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во |  | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в собственности ОАО Курскгаз |  |
| 1 | Газопроводы высокого и среднего давления | км | 9,7 | 9,7 | 10-20 |
| 2 | Газопроводы низкого давления | км | 22,0 | 22,0 | 10-20 |
| 4 | Газораспределительная станция | ед. | 1 | 1 | 10-20 |
| 5 | Газораспределительные пункты | ед. | 12 | 12 | 10-20 |

Реализационные тарифы на газ в поселке Черемисиново в 2012 г.

Таблица  7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на реализацию сетевого газа -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м | 4,23 4,14 4,27 4,27 |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Черемисиново» включает в себя 6 артезианскик скважины, 1 водонапорную башню, подземный резервуар емкостью 2000 куб.м.,  9,7 км напорных водоводов и 21,7 км распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 1000 куб. м в сутки.

Наличие и характеристика технического состояния сооружений водоснабжения поселка Черемисиново по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ## Кол-во | Год ввода | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианские скважины | ед. | 6 | 1984-2000 | 78,8 | 3 |
| 2 | Водонапорные башни | ед. | 1 | 1987 | 89,0 | - |
| 3 | Резервуар | ед. | 1 | 1987 | 87,0 | 1 |
| 3 | Водоводы | км | 9,7 | 1974-2002 | 71,2 | 2,0 |
| 4 | Распределительная водопроводная сеть | км | 21,7 | 1969-2011 | 80,3 | 3,8 |

### Годовые объемы забора и поставки воды потребителям, себестоимость и цена реализации воды в поселке Черемисиново в 2012 году

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водопотребление - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации - прочие потребители | куб.м/сутки | 522,1 444,8 42,3 35,0 |
| 2 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 208,3 |
| 3 | Потери воды при передаче ее потребителю | % | 9 |
| 4 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м | 0,5 |
| 5 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации - прочие потребители | т. куб.м | 191,1 162,8 15,5 12,8 |
| 6 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 21,51 |
| 7 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 22,24 22,24 22,24 22,24 |

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5.

Расчетное суточное потребление воды в 2012 году составило 522 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается до 200 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения в полном объеме обеспечивает потребности населения, объектов социальной сферы и других потребителей в питьевой воде.

Система водоснабжения МО «поселок Черемисиново» характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в МО «поселок Черемисиново» осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 80-90%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «поселок Черемисиново» включает в себя поселковые очистные сооружения производительностью 400 куб. м в сутки, канализационную насосную станцию общей производительностью 400 куб. м в сутки, 0,4 км напорных коллекторов и 4,8  км самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Черемисиново выполнены из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 100 до 250 мм и проложены на глубине 1,5-4,5м.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 50 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 150 куб.м в сутки

Централизованной канализацией оборудованы многоквартирный жилищный фонд и ряд других объектов социальной и коммерческой сферы.

Строительство  объектов  водоотведения  в МО «поселок Черемисиново» осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как очистных сооружений канализации и канализационной насосной станции, так и сетей канализации составляет около 80-90%.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения поселка Черемисиново по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол- во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 78,7 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 77,9 | 1 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 0,4 | 88,8 | 0,4 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 4,8 | 82,2 | 1,25 |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения поселка Черемисиново по состоянию на 2013 г.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение – всего, в т.ч.: | куб.м/сутки | 142,6 |
|  | - население |  | 97,5 |
|  | - бюджетные организации |  | 32,8 |
|  | - прочие потребители |  | 12,3 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч.: | т. куб. м | 52,2 |
|  | - население |  | 35,7 |
|  | - бюджетные организации |  | 12,0 |
|  | - прочие потребители |  | 4,5 |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 38,31 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения: |  |  |
|  | - население; | руб./куб.м | 38,83 |
|  | - бюджетные организации; | руб./куб.м | 38,83 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 38,83 |

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Очисткой от мусора, части промотходов, твердых и жидких бытовых отходов в поселке Черемисиново занимается  ООО «Управляющая компания поселка Черемисиново».

Общий объем накопления твердых отходов в МО «поселок Черемисиново» составляет около 12,5 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 10,0 тыс. м3 /год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  2,5 тыс. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 1,5 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 1,0 тыс. куб. м.

Отходы вывозятся на районную свалку, расположенную на территории Краснополянского сельсовета. Состояние данного сооружения на 01.01.13 г. оцениваются как  неудовлетворительное.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Черемисиново» входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Достаточного количества технических средств для проведения полного комплекса работ по уборке территории поселка и вывоза бытовых отходов от населения ООО «Управляющая компания поселка Черемисиново» не имеет (табл. 9).

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО не позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО поселка Черемисиново по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | ед. | 1 | 2010 | 10 |
| 2 | Ассенизационная машина | ед. | 1 | 2009 | 10 |
| 3 | Тракторы колесные | ед | 2 | 2009 | 10 |
| 4 | Тележки тракторные | ед. | 2 | 207 | 15 |
| 5 | Мусорные контейнеры | ед. | 80 | 2009 | 50 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы МО «поселок Черемисиново» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Поселок Черемисиново» численность населения поселка  к 2022 году сократится  на 22 человека и составит 4078 жителей (табл. 13).

### В период с 2013 по 2022 годы в МО «поселок Черемисиново» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 10900 кв. метров жилья (табл. 14). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Черемисиново» жильем практически не изменится и составит 25,1 кв. м на 1 человека (табл. 21).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2013 – 2022 годов в МО «поселок Черемисиново» приведено в таблицах 16,18.

Прогноз роста численности населения в МО «Поселок Черемисиново» в 2012-2022 годах (чел.)

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт.2012 | ## Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Черемисиново | 4100 | 4095 | 4092 | 4089 | 4087 | 4085 | 4083 | 4081 | 4080 | 4079 | 4078 |
|  | Итого | 4100 | 4095 | 4092 | 4089 | 4087 | 4085 | 4083 | 4081 | 4080 | 4079 | 4078 |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании «Поселок Черемисиново»

на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 14

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ул. Алтухова | домов | 10 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1000 | - | 500 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Клыкова | домов | 27 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  |  | кв. м | 2700 | - | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 3 | Ул.Совхозная | домов | 15 | 5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  |  | кв. м | 1500 | 500 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 4 | Ул.Зеленая | домов | 10 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1000 | 500 | 300 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ул. Родимцева | домов | 30 | 4 | - | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 3000 | 400 | - | 1500 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 3-й Вокзальный пер | домов | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 200 | 500 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Итого | домов | 109 | 16 | 18 | 19 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 |
|  |  | кв. м | 10900 | 1600 | 1800 | 1900 | 1100 | 600 | 800 | 900 | 900 | 700 | 600 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в поселке Черемисиново

Таблица 15

| № п/п | Наименование территории застройки | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  |  | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРП (ед.) |  |
| 1 | Алтухова | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2 | ул. Клыкова | 0,2 | 2х400 | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 1 | 2,7 |
| 3 | ул. Совхозная | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| 4 | ул. Зеленая | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 5 | ул.Родимцева | - | - | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 6 | 3-й Вокзальный пер | - | - | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | - | 1,7 |
|  | Итого | 0,2 | 1/400 | 10,9 | 10,9 | 1.2 | 10,9 | 1 | 10,9 |

Прогноз строительства объектов социальной (бюджетной) сферы  в поселке Черемисиново в 2012 – 22 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ###### Стадион на 1000 мест ул. Красная |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Магазины (ул. Клыкова, ул. Родимцева, ул. Вокзальная) | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | ###### Детские площадки |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной (бюджетной) сферы  поселке Черемисиново

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Встроенные газовые тепловые источники (ед./Мвт) | Газопровод низкого давления (км) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Стадион | 0,5 | 0,5 | 1/0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | ###### Магазины | 0,3 | 0,3 | 3/0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ###### Детские площадки | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
|  | ###### Итого | 1,3 | 1,3 | 4/0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Прогноз строительства объектов производственной и коммерческой сферы

в поселке Черемисиново 2013 – 2022 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | ###### АЗС ул. Красная |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Паритет -Инвест» ул. Дзержинского, механизированный зерносклад вместимостью40 т | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов производственной и коммерческой сферы  в поселке Черемисиново

Таблица 19

| № п/п | Наименование и адрес объектов производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРП (ед.) | Автономные тепловые газовые котлы (ед./Мвт) |  |
| 1 | ###### АЗС | 0,1 | 1 (1х250) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1/0,05 | 0,3 |
| 2 | Зерносклад | 0,2 | 1 (2х400) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1/0,05 | 0,3 |
|  | Итого | 0,3 | 2 х1050 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2 | 2/0,1 | 0,6 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Черемисиново»   на 2013-2022 годы

Таблица  20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Черемисиново | 101200 | 2024 | 3400 | 102576 | 2024 | 3000 | 103552 | 2024 | 1400 | 102928 | 2024 | 1800 | 102704 | 2024 | 1300 | 101980 |
|  | Итого по МО | 101200 | 2024 | 3400 | 102576 | 2024 | 3000 | 103552 | 2024 | 1400 | 102928 | 2024 | 1800 | 102704 | 2024 | 1300 | 101980 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Черемисиново»  на 2013-2022 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Черемисиново | 102576 | 4092 | 25,1 | 103552 | 4087 | 25,3 | 102928 | 4083 | 25,2 | 102704 | 4080 | 25,2 | 101980 | 4078 | 25,0 |
|  | Итого по МО | 102576 | 4092 | 25,1 | 103552 | 4087 | 25,3 | 102928 | 4083 | 25,2 | 102704 | 4080 | 25,2 | 101980 | 4078 | 25,0 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Черемисиново» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Черемисиново (109 домов общей площадью 10900 кв. м) построить 0,2 км воздушной ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, 10,9 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 10,9 км воздушных линий уличного освещения (табл. 15).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 1,3 км кабельных и воздушных ЛЭП-0,4 кВ и  1,3 км воздушных линий уличного освещения (табл. 17).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 0,3 км воздушной ЛЭП-10 кВ,  2 ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1050 кВА, 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 0,2 км воздушных линий уличного освещения (табл. 19).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    8 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Черемисиново» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 5690 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году   ~5000 квт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Черемисиново» в 2013-2022 годах

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Черемисиново | 4092 | 0,4 | 1637 | 4087 | 0,45 | 1839 | 4083 | 0,5 | 2042 | 4080 | 0,55 | 2244 | 4078 | 0,6 | 2447 |
|  | Итого по МО | 4092 | 0,4 | 1637 | 4087 | 0,45 | 1839 | 4083 | 0,5 | 2042 | 4080 | 0,55 | 2244 | 4078 | 0,6 | 2447 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Черемисиново» в период 2013 -2022 годов

Расчет потребности в мощности  производимого котельной тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл. 24) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,000091 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2022 году составит  3,48 Гкал/час (табл. 24), что говорит о достаточности (9,6 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу даже без учета предусмотренного Программой дополнительного ввода генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2012-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2013-2022 годов индивидуального жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной, производственной и коммерческой сферы предполагается построить шесть встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 0,3 Мвт (таблицы 17,19).

- В целях повышения надежности, улучшения качества и снижения себестоимости производимой тепловой энергии предполагается реконструкция (модернизация) 6-и котлоагрегатов в центральной котельной (табл. 23).

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция    529 м сетей теплоснабжения (табл. 23).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения, находящихся

в муниципальной собственности поселка Черемисиново на 2013-2022 годы  (Таблица 23)

1. Котлоагрегаты

| № п/п | Данные котельной, в которой намечена замена котлоагрегатов |  |  |  | Планируемая замена котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа оборудования на 01.01.2012 г. (%) | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Ул. Почтовая, 68 | 1987 | 65 | ООО «Курская теплосетевая компания» | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  |  | Длина (2 тр.) (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | В том числе по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Границы участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Первомайская | ОТВ до ТК2 | КТК | 105 | 114 | 1987 | 80 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Советская | ТК-2-ТК-3 | КТК | 320 | 114 | 1987 | 80 | - | - | - | 60 | 60 | 70 | 100 | 30 | - | - |
|  | Ул. Кооперативная | ТК-4ТК-5 | КТК | 50 | 114 | 1987 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
|  | Ул. Вокзальная | ТК-29-ТК-30 | КТК | 54 | 89 | 1987 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
|  | Итого |  |  | 529 | - | - | - | - | - | 105 | 60 | 60 | 70 | 100 | 30 | 50 | 54 |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по МО «поселок Черемисиново» на 2013-2022 годы

Таблица 24

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Жилищный фонд |  |  | Объекты бюджетной сферы и прочие потребители |  |  | ## Всего по МО (Гкал/час) |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 | 13731 | 0,0000956 | 1,31 | 22778 | 0,0000956 | 2,18 | 3,49 |
| 2014 | 13731 | 0,000095 | 1,3 | 22778 | 0,000095 | 2,16 | 3,46 |
| 2015 | 13731 | 0,0000945 | 1,3 | 22778 | 0,0000945 | 2,15 | 3,45 |
| 2016 | 13731 | 0,000094 | 1,29 | 22778 | 0,000094 | 2,14 | 3,43 |
| 2017 | 13731 | 0,0000935 | 1,28 | 22778 | 0,0000935 | 2,13 | 3,41 |
| 2018 | 13731 | 0,000093 | 1,28 | 22778 | 0,000093 | 2,12 | 3,4 |
| 2019 | 13731 | 0,0000925 | 1,27 | 22778 | 0,0000925 | 2,11 | 3,38 |
| 2020 | 13731 | 0,000092 | 1,26 | 22778 | 0,000092 | 2,1 | 3,36 |
| 2021 | 13731 | 0,0000915 | 1,26 | 22778 | 0,0000915 | 2,08 | 3,34 |
| 2022 | 13731 | 0,000091 | 1,25 | 22778 | 0,000091 | 2,07 | 3,32 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «Черемисиново» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы теплоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной, производственной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Черемисиново (109 домов общей площадью 10900 кв. м) планируется построить 1,2 км газопровода среднего давления, 1 газораспределительный пункт (ГРП), 10,9 км газопровода низкого давления (табл. 15).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,4 км газопровода низкого давления (табл.17).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 0,4 км газопровода среднего давления, 2 газораспределительных пункта (ГРП), 0,2 км газопровода низкого давления (табл. 19).

### Прогноз потребления сетевого газа в год в муниципальном образовании  «поселок Черемисиново» на 2013-2022 годы

Таблица 25

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Черемисиново | 4092 | 700 | 2864 | 4087 | 700 | 2861 | 4083 | 700 | 2858 | 4080 | 700 | 2856 | 4078 | 700 | 2855 |
|  | Итого по МО | 4092 | 700 | 2864 | 4087 | 700 | 2861 | 4083 | 700 | 2858 | 4080 | 700 | 2856 | 4078 | 700 | 2855 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Черемисиново» на период 2013-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Черемисиново (109 домов общей площадью 10900 кв. м) планируется построить 10,9 км водопровода (табл. 15).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,4 км водопровода (табл.17).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 0,4 км водопровода (табл. 19).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию водонапорной башни;

- выборочную реконструкцию 5,6 км водопроводных сетей (табл.26).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения п. Черемисиново на 2013-2022 годы

(Таблица 126)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2013 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Водоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Петровский проезд | 4 | МУП «Водоканал-сервис | 1979 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Петровский проезд | 2 | МУП «Водоканал-сервис | 1984 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Ул. Петровский проезд | 3 | МУП «Водоканал-сервис | 1984 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Хар-ка ем-ти |  | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал | Объем (куб.м) |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Водоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Петровский проезд | 7 | МУП «Водоканал-сервис | металл | 50 | 1987 | 89 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  |  |  |  | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Водоснабжающая организация | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ё | Ул. Советская | МУП «Водоканал-сервис | 550 | 100 | 1972 | 94,1 | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Мира | МУП «Водоканал-сервис | 500 | 100 | 1974 | 90,3 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ул. Кооперативная | МУП «Водоканал-сервис | 350 | 100 | 1974 | 90,1 | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - |
| 4 | Ул. 8Марта | МУП «Водоканал-сервис | 450 | 100 | 1976 | 88,9 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 5 | Ул. Вокзальная | МУП «Водоканал-сервис | 1300 | 100 | 1978 | 88,0 | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Ул. Комсомольская | МУП «Водоканал-сервис | 700 | 100 | 1979 | 87,4 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 7 | Ул. Почтовая | МУП «Водоканал-сервис | 350 | 100 | 1980 | 86,9 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 8 | Ул. 1-ая Полевая | МУП «Водоканал-сервис | 800 | 100 | 1981 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 9 | Ул. Лесная | МУП «Водоканал-сервис | 800 | 100 | 1986 | 82,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
|  | Итого |  | 5800 | - | - | - | - | - | 550 | 500 | 800 | 1300 | 700 | 350 | 800 | 800 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Черемисиново» на 2013-2022 годы

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т. куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т. куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т. куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т. куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т. куб.м) |
| 1 | п. Черемисиново | 4092 | 40,3 | 164,9 | 4087 | 40,9 | 167,2 | 4083 | 41,5 | 169,4 | 4080 | 42,1 | 171,7 | 4078 | 42,7 | 174,1 |
|  | Всего по МО | 4092 | 40,3 | 164,9 | 4087 | 40,9 | 167,2 | 4083 | 41,5 | 169,4 | 4080 | 42,1 | 171,7 | 4078 | 42,7 | 174,1 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Черемисиново» на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Черемисиново

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,4 км самотечной канализации (табл.17).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений;

- реконструкцию существующей канализационной насосной станции;

- реконструкцию 0,15 км напорной канализации;

- реконструкцию 1,65 км самотечной канализации (табл.28).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения поселка Черемисиново на 2013-2022 годы (Таблица 28)

1.  Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Почтовая | МУП «Водоканал-сервис | 16,7 | 1985 | 78,7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

2.  Реконструкция (замена оборудования) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции канализационной станции |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Почтовая | МУП «Водоканал-сервис | 20,0 | 1985 | 77,9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

3.  Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напорный коллектор | МУП «Водоканал-сервис | 150 | 150 | 1976 | 90,0 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Кооперативная | МУП «Водоканал-сервис | 250 | 150 | 1976 | 89,1 | 50 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ул. Почтовая | МУП «Водоканал-сервис | 800 | 250 | 1978 | 88,2 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 4 | Ул. Советская | МУП «Водоканал-сервис | 200 | 100 | 1980 | 74,6 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 5 | Пер. Комсомольский | МУП «Водоканал-сервис | 400 | 200 | 1982 | 71,6 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - |
|  | Итого |  | 1800 | - | - | - | 50 | 200 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Черемисиново на 2013-2022 годы

Таблица 29

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 963 | 48 | 46224 | 963 | 48 | 46224 | 963 | 48 | 46224 | 963 | 48 | 46224 | 963 | 48 | 46224 |
| 2 | Прочие потребители | 1000 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 10000 | 1000 | 10 | 10000 |
|  | Всего по поселку | - | - | 56224 | - | - | 56224 | - | - | 56224 | - | - | 56224 | - | - | 56224 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «поселок Черемисиново» на период 2013-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 5 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и утилизации ТБО предусматривается строительство районного полигона по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «поселок Черемисиново» на 2013-2022 годы

Таблица 30

| № п/п | Годы | Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во жителей, обеспеч. услугой (чел). | Удельный объем накопления в год (куб. м) | Годовой объем вывоза от населения (т. куб. м) | Годовой объем вывоза от предприятий и организаций (т. куб. м) | Общий годовой объем вывоза (т. куб. м) |
| 1 | 2013 | 4095 | 2,1 | 8,6 | 2,1 | 10,7 |
| 2 | 2014 | 4092 | 2,15 | 8,8 | 2,2 | 11,0 |
| 3 | 2015 | 4089 | 2,2 | 9,0 | 2,3 | 11,3 |
| 4 | 2016 | 4087 | 2,25 | 9,2 | 2,3 | 11,5 |
| 5 | 2017 | 4085 | 2,3 | 9,4 | 2,4 | 11,8 |
| 6 | 2018 | 4083 | 2,35 | 9,6 | 2,4 | 12,0 |
| 7 | 2019 | 4081 | 2,4 | 9,8 | 2,5 | 12,3 |
| 8 | 2020 | 4080 | 2,45 | 10,0 | 2,5 | 12,5 |
| 9 | 2021 | 4079 | 2,5 | 10,2 | 2,6 | 12,8 |
| 10 | 2022 | 4078 | 2,55 | 10,4 | 2,6 | 13,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «поселок Черемисиново»

Таблица 31

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Грузовые машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровозы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Тракторные тележки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ассенизационные машины | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 32

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Построено ЛЭП | км. | 13,9 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Построено подстанций | ед. | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструировано теплосетей | км | 0,529 | - | - | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,054 |
| 4 | Построено газопровода | км | 13,1 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 5 | Реконструировано водозаборов | ед. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | Построено водопровода | км. | 11,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 7 | Реконструировано водопровода | км. | 5,8 | - | - | 0,55 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,35 | 0,8 | 0,8 |
| 8 | Построено сетей водоотведения | км. | 0,4 | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 9 | Реконструировано сетей водоотведения | км | 1,8 | 0,05 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 10 | Реконструировано КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструировано очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
|  | - водоснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - водоотведения |  |  | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 13 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 10900 | 1600 | 1800 | 1900 | 1100 | 600 | 800 | 900 | 900 | 700 | 600 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 10900 | 1600 | 1800 | 1900 | 1100 | 600 | 800 | 900 | 900 | 700 | 600 |
|  | - водоснабжения |  | 10900 | 1600 | 1800 | 1900 | 1100 | 600 | 800 | 900 | 900 | 700 | 600 |
| 14 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры | млн. руб. | 131,645 | 10,65 | 65,0 | 11,475 | 6,7 | 5,1 | 7,75 | 6,0 | 7,6 | 5,65 | 5,72 |
| 15 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
|  | - водоотведения. |  |  | 90 | 90 | 90 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра  предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

На центральной котельной планируется полная реконструкция котельного оборудования и тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по подключению вводимых жилых домов, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин, водонапорной башни и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  намечается  на мусоросортировочной станции (МСС), строительство которой определено на действующем районном полигоне ТБО.

На площадке мусоросортировочной станции намечается также организовать производства по извлечению вторичного сырья.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Черемисиново» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 33)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финан-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Черемисиново (улицы Алтухова, Клыкова, Совхозная, Зеленая, Родимцева, 3-й Вокзальный переулок) | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-10 кВ – 0,2 км ТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА) ВЛ-0,4 кВ – 10,9 км Уличное освещение-10,9 км | 0,2 2,0 10,9 5,45 Итого-18,55 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 109 домов (10900 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство стадиона на 1000 мест в п. Черемисиново | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ - 0,5 км Уличное освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2014 | Обеспечение спортивными сооружениями населения | Средства бюджета |
| 3 | Строительство 3-х магазинов в п. Черемисиново (улицы Клыкова, ул. Родимцева, ул. Вокзальная) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,3 км Уличное освещение-0,3 км | 0,3 0,15 Итого 0,45 | 2013, 2015, 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство 5-и детских площадок в п. Черемисиново | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,5 км Уличное освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство АЗС (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,1 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ - 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 1,0 0,1 0,05 Итого-1,25 | 2014 | Обеспечение электроэнергией объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство механизированного зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» (ул. Дзержинского) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,2 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х400 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,2 2,0 0,1 0,05 Итого-2,35 | 2013 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Реконструкция уличного освещения п. Черемисиново | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 8 км | 4,0 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 28,1 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финан-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция центральной котельной в п. Черемисиново (ул. Почтовая 68) | Теплоснабжение | Котлоагрегаты – 6 ед. | 6,0 | 2017-2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей) | Теплоснабжение | Ул. Первомайская – 0,105 км Ул. Советская – 0,32 км Ул. Кооперативная – 0,05 км Ул. Вокзальная – 0,054 км Всего – 0,529 км | 0,525 1,6 0,25 0,27 Итого – 2,645 | 2015-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 8,645 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финан-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Черемисиново (улицы Алтухова, Клыкова, Совхозная, Зеленая, Родимцева, 3-й Вокзальный переулок) | Электроснабжение строящегося жилья | Газопровод среднего давления – 1,2 км; Газопровод низкого давления – 10,9 км; ГРШ – 1ед. | 1,2 10,9 0,2 Итого-12,3 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 109 домов (10900 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство стадиона на 1000 мест в п. Черемисиново | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,1 км; | 0,1 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство 3-х магазинов в п. Черемисиново (улицы Клыкова, ул. Родимцева, ул. Вокзальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,3 км; | 0,3 | 2013, 2015, 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство АЗС (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,2 км; Газопровод низкого давления – 0,1 км; ГРШ – 1ед. | 0,2 0,1 0,2 Итого-0,5 | 2014 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство механизированного зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» (ул. Дзержинского) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,2 км; Газопровод низкого давления – 0,1 км; ГРШ – 1ед. | 0,2 0,1 0,2 Итого-0,5 | 2013 | Обеспечение сетевым газом объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 13,7 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финан-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Черемисиново (улицы Алтухова, Клыкова, Совхозная, Зеленая, Родимцева, 3-й Вокзальный переулок) | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 10,9 км | 10,9 | 2013-2022 | Обеспечение водой 109 домов (10900 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство стадиона на 1000 мест в п. Черемисиново | Водоснабжение | Водопровод - 0,1 км | 0,1 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство 3-х магазинов в п. Черемисиново (улицы Клыкова, ул. Родимцева, ул. Вокзальная) | Водоснабжение | Водопровод – 0,3 км | 0,3 | 2013, 2015, 2020 | Обеспечение водой объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство АЗС (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод – 0,3 км | 0,3 | 2014 | Обеспечение водой объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство механизированного зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» (ул. Дзержинского) | Водоснабжение | Водопровод – 0,3 км | 0,3 | 2013 | Обеспечение водой объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 3 ед. | 1,5 | 2015, 2018, 2021 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1 ед. | 0,5 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – всего – 5,8 км ул. Советская – 0,55 км ул. Мира – 0,5 км ул. Кооперативная – 0,35 км ул. 8 марта – 0,45 км ул. Вокзальная – 1,3 км ул. Комсомольская – 0,7 км ул. Почтовая – 0,35 км ул. 1-ая Полевая – 0,8 км ул. Лесная – 0,8 км | 5,8 | 2015-2022 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 7,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 19,7 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финан-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Строительство стадиона на 1000 мест в п. Черемисиново | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1км | 0,1 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство 3-х магазинов в п. Черемисиново (улицы Клыкова, Родимцева, Вокзальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,3км | 0,3 | 2013, 2015, 2020 | Обеспечение водой объектов коммерческой сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК - 1 комплекс | 50,0 | 2015 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия Средства бюджета |
|  |  |  | КНС – 1 ед. | 1,0 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Напорная канализация – 0,15 км | 0,15 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Самотечная канализация (всего)– 1,65 км | 1,65 | 2013-2021 |  |  |
|  |  |  | ул. Кооперативная – 0,25 км |  | 2013-2014 |  |  |
|  |  |  | ул. Почтовая – 0,8 |  | 2015-2018 |  |  |
|  |  |  | ул. Советская – 0,2 км |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | пер. Комсомольский – 0,4 км |  | 2020-2021 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 52,8 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 53,2 |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,3 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -80 ед. | 0,8 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 1,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 5 ед. | 5,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2013-2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
| 6 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство районного полигона по переработке и утилизации ТБО -1 комплекс | 0,7 | 2014 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 8,3 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «поселок Черемисиново» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 34

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия |  | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финанстрования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 21 | 418 | 19969 | 915 | 21 | 5,0 | 105 | 21050 квтч | 65,3 | 1,6 | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 21 | 418 | 19969 | 915 | 21 | 5,0 | 105 | 11700 куб.м | 38,1 | 2,8 | Средства населения |
| 3 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 4 | 83 | 3989 | 180 | 83 | 3,0 | 180 | 540 куб.м | 16,4 | 11,0 | Средства населения |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 119,8 | 3,3 |  |

## Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «поселок Черемисиново» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финасирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | - | - | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | Средства населения |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 19,97 | - | 2,85 | 2,65 | 3,16 | 3,07 | 1,63 | 6,61 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению -всего | т.р | 7300 | - | 1042 | 969 | 1155 | 1122 | 596 | 2416 |  |
| 3.1 | - энергетическое обследование жилых домов | т.р | 360 | - | 51 | 48 | 57 | 55 | 29 | 120 |  |
| 3.2 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 1470 | - | 210 | 195 | 233 | 226 | 120 | 486 |  |
| 3.3 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 4700 | - | 671 | 624 | 744 | 722 | 384 | 1555 |  |
| 3.4 | - внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования | т.р | 370 | - | 53 | 49 | 58 | 57 | 30 | 123 |  |
| 3.5 | - внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления | т.р | 400 | - | 57 | 53 | 63 | 62 | 33 | 132 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 780 | - | 111 | 104 | 123 | 120 | 64 | 197 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 9,36 | - | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «поселок Черемисиново» в 2013 – 2022 годы

## (в ценах 2012 года)

## Таблица 36

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2013- 2022 | 2000 | 480 | - | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2013- 2022 | 2000 | 320 | - | Бюджет |
|  | Итого |  | 4000 | 800 | 5,0 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 131,645 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 37,38.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Черемисиново» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, нвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 28,1 | 4,75 | 18,55 | - | 4,8 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 8,645 | - | - | 8,645 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 13,7 | 0,1 | 12,3 | - | 1,3 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 19,7 | 0,1 | 10,9 | 7,8 | 0,9 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 53,2 | 50,1 | - | 2,8 | 0,3 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 8,3 | 0,8 | - | 6,8 | 0,7 |
| 10 | Всего по Программе | 131,645 | 55,85 | 41,75 | 26,045 | 8,0 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Черемисиново» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 38

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 28,1 | 5,3 | 6,7 | 4,15 | 2,2 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 2,05 | 1,45 | 1,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 8,645 | - | - | 0,525 | 0,3 | 1,3 | 1,35 | 1,5 | 1,15 | 1,25 | 1,27 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 13,7 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 19,7 | 2,0 | 2,1 | 3,65 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 1,6 | 1,35 | 2,0 | 1,4 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 53,2 | 0,15 | 51,35 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 8,3 | 1,0 | 1,15 | 0,65 | 1,3 | 0,3 | 1,05 | 0,05 | 1,75 | 0,05 | 1,0 |
| 10 | Всего по Программе | 131,645 | 10,65 | 65,0 | 11,475 | 6,7 | 5,1 | 7,75 | 6,0 | 7,6 | 5,65 | 5,72 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 39

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв. м | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 2 | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1150 | 1288 | 1443 | 1616 | 1858 | 2081 | 2331 | 2610 | 2924 | 3724 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 4 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 28,1 | 32,3 | 37,2 | 42,7 | 49,1 | 56,5 | 65,0 | 74,7 | 86,0 | 98,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | водоотведение | Тариф | куб.м | 33,3 | 38,3 | 44,0 | 50,6 | 58,2 | 66,8 | 77,0 | 88,6 | 101,9 | 117,1 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198 | 228 | 262 | 301 | 346,3 | 398,2 | 458 | 504 | 554 | 610 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 40

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 13,1 | 15,0 | 17,3 | 19,9 | 22,9 |
|  |  | 1 человек | 155 | 178,3 | 205,0 | 235,7 | 271,1 | 311,8 | 358,5 | 412,3 | 474,1 | 545,3 |
| 2 | ## Отопление | 1 кв. м жилой площади | 37 | 41,4 | 46,4 | 52,0 | 58,2 | 65,2 | 73,0 | 81,8 | 91,6 | 102,6 |
|  |  | 1 человек | 888 | 994,6 | 1113,9 | 1247,6 | 1397,3 | 1565,0 | 1752,8 | 1963,1 | 2198,7 | 2462,5 |
| 3 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |
|  |  | 1 человек | 30 | 34,5 | 39,7 | 45,6 | 52,5 | 60,3 | 69,4 | 79,8 | 91,8 | 105,5 |
| 5 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 15,3 | 17,6 | 20,2 | 23,3 | 26,8 | 30,8 | 35,4 | 40,7 | 46,8 | 53,8 |
|  |  | 1 человек | 368 | 423,2 | 486,7 | 559,7 | 643,6 | 740,2 | 851,2 | 978,9 | 1125,7 | 1294,6 |
| 6 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,8 | 32,0 | 36,8 | 42,3 | 48,7 | 56,0 | 64,4 |
|  |  | 1 человек | 435 | 500,3 | 575,3 | 661,6 | 760,8 | 874,9 | 1006,2 | 1157,1 | 1330,7 | 1530,3 |
| 7 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 |
|  |  | 1 человек | 39 | 44,9 | 51,6 | 59,3 | 68,2 | 78,4 | 90,2 | 99,2 | 109,2 | 120,1 |
|  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 80,5 | 91,5 | 103,9 | 118,1 | 134,3 | 152,7 | 173,6 | 197,3 | 224,2 | 254,8 |
|  |  | 1 человек | 1915,0 | 2175,6 | 2472,1 | 2809,5 | 3193,5 | 3630,6 | 4128,3 | 4690,4 | 5330,1 | 6058,2 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация поселка Черемисиново – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в администрацию п. Черемисиново информацию о ходе реализации Программы.

Администрация поселка Черемисиново ежегодно представляет Собранию депутатов поселка Черемисиново отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «поселок Черемисиново» Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС (ул. Алтухова) | млн.р | 1,5 | - | 0,75 | 0,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ### Электроснабжение ИЖС (ул. Клыкова) | млн.р | 6,25 | - | 2,95 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 2.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,35 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |  |
| 3 | ### Электроснабжение ИЖС (ул. Совхозная) | млн.р | 2,25 | 0,75 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
| 3.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |  |
| 4 | ### Электроснабжение ИЖС (ул. Зеленая) | млн.р | 1,5 | 0,75 | 0,45 |  | 0,3 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,25 | 0,15 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | ### Электроснабжение ИЖС (ул. Родимцева) | млн.р | 4,5 | 0,6 | - | 2,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,2 | - | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 6. | ### Электроснабжение ИЖС ### (3-й Вокзальный переулок) | млн.р | 2,55 | 0,3 | 0,75 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 6.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6.1 | Строительство линии уличного освещения | км | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,85 | 0,1 | 0,25 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7 | Электроснабжение стадиона (ул. Красная) | млн.р | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 7.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Электроснабжение 3-х магазинов (улицы Клыкова, Родимцева, Вокзальная) | млн.р | 0,45 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 8.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 8.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 9 | ### Электроснабжение 5-и детских площадок | млн.р | 0,75 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 9.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 9.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 10 | ### Электроснабжение АЗС (ул. Красная) | млн.р | 1,25 | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 10.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | ### Электроснабжение зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» ### (ул. Дзержинского) | млн.р | 2,35 | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 11.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | ### Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра |
| 15.1 | ### Реконструкция линий уличного освещения | км | 8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | ### Итого |  | 28,1 | 5,3 | 6,7 | 4,15 | 2,2 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 2,05 | 1,45 | 1,45 |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ### Модернизация (замена) котлоагрегатов в центральной котельной | ед. | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация МО ООО «Курская теплосетевая компания» |
|  |  | млн.р | 6,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | ### Реконструкция сетей теплоснабжения | км | 0,529 | - | - | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,054 |  |
|  |  | млн.р | 2,645 | - | - | 0,525 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,15 | 0,25 | 0,27 |  |
| 2.1 | ### Реконструкция тепловых сетей ### (ул. Первомайская) | км | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,525 | - | - | 0,525 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ### Реконструкция тепловых сетей ### (ул. Советская) | км | 0,32 | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,03 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,6 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,15 | - | - |  |
| 2.3 | ### Реконструкция тепловых сетей ### (ул. Кооперативная) | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |  |  |
| 2.4 | ### Реконструкция тепловых сетей ### (ул. Вокзальная) | км | 0,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,054 |  |
|  |  | млн.р | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |  |
|  | ### Итого |  | 8,645 | - | - | 0,525 | 0,3 | 1,3 | 1,35 | 1,5 | 1,15 | 1,25 | 1,27 |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Газоснабжение ИЖС (ул. Алтухова) | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ### Газоснабжение ИЖС (ул. Клыкова) | млн.р | 4,1 | - | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 2.1 | ###### Строительство газопровода среднего давления | км | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ГРП | ед. | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 3 | ### Газоснабжение ИЖС (ул. Совхозная) | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
| 3.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
| 4 | ### Газоснабжение ИЖС (ул. Зеленая) | млн.р | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Газоснабжение ИЖС (ул. Родимцева) | млн.р | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6. | ### Газоснабжение ИЖС ### (3-й Вокзальный переулок) | млн.р | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 7 | Газоснабжение стадиона (ул. Красная) | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Газоснабжение 3-х магазинов (улицы Клыкова, Родимцева, Вокзальная) | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 8.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | ### Газоснабжение АЗС (ул. Красная) | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 9.1 | ###### Строительство газопровода среднего давления | км | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | Строительство ГРП | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ### Газоснабжение зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» ### (ул. Дзержинского) | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 10.1 | ###### Строительство газопровода среднего давления | км | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2 | Строительство ГРП | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 13,7 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоснабжение ИЖС (ул. Алтухова) | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство водопровода | км | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ### Водоснабжение ИЖС (ул. Клыкова) | млн.р | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 2.3 | Строительство водопровода | км | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,7 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 3 | ### Водоснабжение ИЖС (ул. Совхозная) | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
| 3.1 | Строительство водопровода | км | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
| 4 | ### Водоснабжение ИЖС (ул. Зеленая) | млн.р | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство водопровода | км | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Водоснабжение ИЖС (ул. Родимцева) | млн.р | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5.1 | Строительство водопровода | км | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,4 | - | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6. | ### Водоснабжение ИЖС ### (3-й Вокзальный переулок) | млн.р | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6.1 | Строительство водопровода | км | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 7 | Водоснабжение стадиона (ул. Красная) | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство водопровода | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Водоснабжение 3-х магазинов (улицы Клыкова, Родимцева, Вокзальная) | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 8.1 | Строительство водопровода | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 9 | ### Водоснабжение АЗС (ул. Красная) | млн.р | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 9.3 | Строительство водопровода | км | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | ### Водоснабжение зерносклада на 40 т ООО «Паритет-Инвест» ### (ул. Дзержинского) | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 10.3 | Строительство водопровода | км | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | ### Реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - |  |
| 12 | ### Реконструкция водонапорной башни | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | ### Реконструкция сетей водопровода-всего | км | 5,8 | - | - | 0,55 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,35 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 5,8 | - | - | 0,55 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,35 | 0,8 | 0,8 |  |
| 13.1 | ### Ул. Советская | км | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.2 | ### Ул. Мира | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.3 | ### Ул. Кооперативная | км | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
| 13.4 | ### Ул. 8 марта | км | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - |  |
| 13.5 | ### Ул. Вокзальная | км | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |  |
| 13.6 | ### Ул. Комсомольская | км | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 13.7 | ### Ул. Почтовая | км | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |  |
| 13.8 | ### Ул. 1-ая Полевая | км | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |  |
| 13.9 | ### Ул. Лесная | км | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |  |
|  | ### Итого |  | 19,7 | 2,0 | 2,1 | 3,65 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 1,6 | 1,35 | 2,0 | 1,4 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Стадион на 1000 мест (ул. Красная) | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 |  | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предприятия |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,1 | - | - | 0,1 |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ### Водоотведение 3-х магазинов (улицы Клыкова, Родимцева, Вокзальная) | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 3 | ### Реконструкция очистных сооружений | млн.р | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ### Реконструкция канализационных насосных станций | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Реконструкция напорных канализационных сетей - всего | км | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ### Реконструкция самотечных канализационных сетей - всего | км | 1,65 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,65 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 6.1 | ### Ул. Кооперативная | км | 0,25 | 0,05 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | ### Ул. Почтовая | км | 0,8 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 6.3 | ### Ул. Советская | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 6.4 | ### Пер. Комсомольский | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - |  |
|  | ### Итого |  | 53,2 | 0,15 | 51,35 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Строительство модуля по селективной сортировке бытовых отходов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 8,3 | 1,0 | 1,15 | 0,65 | 1,3 | 0,3 | 1,05 | 0,05 | 1,75 | 0,05 | 1,0 |  |